集成电路介绍

一、IC1　　CX20106A引脚如图所示：

引脚功能如下表：

| 脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | IN | AGC | CO | GND | RCO | C | OUT | VCC |
| 功能 | 信号 输入 | 自动增益与频宽控制 | 检波电容连接 | 地 | 带通滤波器中心频率 | 积分电容连接 | 输出 | 电源 |

二、IC2　 AT89S52引脚如图所示：

引脚功能说明：

（1）输入/输出引脚（I/O口线）：

P0.0～P0.7：P0口8位双向I/O口，占39～32脚；

P1.0～P1.7：P1口8位准双向I/O口，占1～8脚；

P2.0～P2.7：P2口8位准双向I/O口，占21～28脚；

P3.0～P3.7：P3口8位准双向I/O口，占10～17脚；

（2）控制口线：

PSEN（29脚）：外部程序存储器读选通信号。

ALE/P（30脚）：地址锁存允许/编程信号。

EA/VP（31脚）：外部程序存储器地址允许/固化编程电压输入端。

RST/VPD（9脚）：RST是复位信号输入端，VPD是备用电源输入端。

（3）电源及其它：

Vcc（40脚）：电源端+5V。

GND（20脚）：接地端。

Xl、X2（19～18脚）：时钟电路引脚。当使用内部时钟时，这两个引脚端外接石英晶体和微调电容。当使用外部时钟时，用于外接外部时钟源。

三、IC3　　74LS04引脚如图所示：

功能说明：六反相器，Y=A

VCC（14脚）：电源端+5V。

GND（7脚）：接地端。

四、IC4和IC5　　　P521引脚如图所示：

功能说明：1，2脚为输入端。

3，4脚为输出端。

五、IC6　　　GK152引脚如图所示

功能说明：1，2脚为输入端。

3，4脚为输出端。

六、IC7　  NE555引脚如图所示：

引脚功能说明：

1脚：GND公共地端为负极；

2脚：低触发端TRIG，低于1／3电源电压时即导通；

3脚：输出端VO，电流可达2000 mA；

4脚：强制复位端R，不用时可与电源正极相连或悬空；

5脚：用来调节比较器的基准电压，简称控制端CV，不用时可悬空，或通过0.01μF电容器接地；

6脚：高触发端THR，也称阈值端，高于2/3电源电压时即截止；

7脚：放电端DIS；

8脚：电源正极VCC。

七、IC8　　　7805引脚如图所示：

引脚功能说明：

1脚：V i输入端。

2脚：地端。

3脚：V o输出端。