2011年张掖市第五届中等职业学校职业技能竞赛试题

“电子产品装配与调试”项目竞赛（B组）

工位号

第一部分   电路说明部分

温度控制器电路采用用DS18B20做温度传感器，3位共阳数码管做显示，AT89C2051单片机做处理控制，电路简单，无需调试，安装好后就可以使用了。从X1接入5V±0.5V直流电源(注意正负极)，按一下S1电路显示当前的温度值，再按一下S1进入温度设定状态，这时可以按S2或S3调整设定温度值，再次按下S1时返回当前温度显示同时会对设定温度值进行保存，这个设定值会保存在DS18B20中，掉电后也不会丢失，下次上电时，单片机会自动读入上次的温度设定值。长按S1为关闭显示和温控，再次按下时功能再次打开。电路中还设计了一路控制输出，当当前温度超出设定温度时LED1被点亮，同时从X2输出5V电压，可驱动5V继电器等。

| 温度控制器元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| R1，R2，R3，R4，R5，R6，R7 | 电阻 | 470 | 7 |
| R8,R9，R10，R11，R14 | 电阻 | 4．7k | 5 |
| R12 | 电阻 | 10K | 1 |
| R13 | 电阻 | 1K | 1 |
| C1，C3 | 电解电容 | 10uF | 2 |
| C2 | 瓷片电容 | 104 | 1 |
| C4，C5 | 瓷片电容 | 30 | 2 |
| Q1，Q2，Q3，Q4 | 三极管 | 9012 | 4 |
| Y1 | 晶振 | 12M | 1 |
| S1，S2，S3， | 按键开关 | 6*6*10mm | 3 |
| IC1 | 单片机 | AT89C2051 | 1 |
|  | IC插座 | 20P | 1 |
| IC2 | 温度传感器 | DS18B20 | 1 |
| DS1 | 数码管 | 3位共阳 | 1 |
| X1，X2 | 接线座 | 2P | 2 |
| LED1 | 发光二极管 | 3mm红色 | 1 |
|  | Pcb板 | 50*55mm | 1 |

第二部分   考题答卷部分

| 一、 参数测试（22分） - 得分 | - 评卷人 |
| --- | --- |

1.元器件筛选（4分）

清点和检查套件中的所有元件，进行识别与筛选。套件中直插电阻共   只，挑出本次需要的直插电阻共    只；需要的三极管共    只，还包括

等器件。

2．元器件检测（18分）

将下表中涉及元器件检测结果填入下表。所使用的万用表型号为

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 |  | 标称值(含误差) |  | 测量值 | 测量档位 | 每支1分共2分 | 每支电阻检 测错1项，该 电阻不得分。 |  |  |
|  | R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 2支 |  | 标称值(µf) |  | 介质 |  | 每支1分 共2分 | 每支电容检 测错1项，该 电容不得分。 |  |  |
|  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 1支 | LED | 正向电阻 | 反向电阻 | 材料 |  | 1分 | 测错1项，该 二极管不得分。 |  |  |
| 三极管 1支 | Q2 | 面对平面管脚向下，画外形示意图，标出管脚名称 |  | 电路符号 |  | 2分 | 画出示意图1分，画出电路符号1分，画错1项，该三极管不得分。 |  |  |
| 数码管 1支 | 画出管外形示意图，标出公共端和各管脚的标示符 |  |  |  |  | 3分 | 公共端1分， 各管脚2分 |  |  |
| 波 形 测 量 | 根据示波器波形回答问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示波器显示波形 |  |  |  |  | 示 波 器（各2分 共8分） |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 探极衰减置于×10 时间档位：2ms/div 幅值档位:50mv/div VP-P值（v）： 频 率（Hz）： 周 期（s）： 占 空 比： |  |  |  |

| 二、 电路板焊接（20分） - 得分 | - 评卷人 |
| --- | --- |

要求电子产品的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

疵点： 少于5处扣1分；

5~10处扣5分；

10~20处扣10分；

20处以上扣15分。

| 三、 电子产品装配（14分） - 得分 | - 评卷人 |
| --- | --- |

要求印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

装配不符合工艺要求：少于5处扣1分；

5~10处扣3分；

10~20处扣5分；

20处以上扣10分。

| 四、 电子产品功能调试（29分） - 得分 | - 评卷人 |
| --- | --- |

1．  实现温控基本功能（9分）

| 鉴定内容 | 技术要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现功能 | 在测示当前的温度值后，再调整设定一个温度值，当当前温度超出设定温度时LED1被点亮 | 9分 | - DS18B20温度传感器能正常工作 （1分） - 成功显示当前的温度值（2分） - 设定温度值后断电，再上电时自动读入上次的温度设定值（2分） - 长按S1为关闭显示和温控，再次按下时功能再次打开（2分） - 重新调整设定一个温度值，当当前温度超出设定温度时LED1被点亮 （2分） |  |

2．完成检测报告和原理分析（20分）

（1）用万用表测量C1两端的电压        V（小数点后2位）（2分）

（2）当LED1被点亮时，测量的Q4基极电压        V（2分）

（3）当LED1被点亮时，整机电流为              mA。（2分）

（4）当LED1被点亮时，若Q4开路，电路会发生

。（2分）

（5）当LED1被点亮时，若C4开路，电路会生

。（2分）

（6）当LED1被点亮时，若C1短路，电路会发生

。（2分）

（7）当LED1被点亮时，若R10开路，电路会发生

。（2分）

（8）当LED1被点亮时，若R11开路，电路会发生

。（2分）

（9）当LED1被点亮时，若晶振短路，电路会发生

。（2分）

（10）当LED1被点亮时，AT89C2051管脚11电压是

。（2分）

| 第三部分 电路设计软件PROTEL应用 - 得分 | - 评卷人 |
| --- | --- |

――OTL功率放大器（15分）

要求：

1．  考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为T+工位号。

考生所有的文件均保存在该文件夹下。如果保存文件的路径不对，则无成绩。

各文件的主文件名：

设计数据库文件（工程文件）：+工位号

原理图文件：tsch+××

原理图元件库文件：tslib+××

Pcb文件：tpcb+××

Pcb元件封装库文件：tplib+××

其中：××为考生工位号的后两位。如tsch96

注：以下所有题目都以图六为依据

2．在自己建的原理图元件库文件中绘制RP1和MK1元件符号（2分）

3．绘制原理图，图6（5分）

图6

(1)建立名为YL的原理图文件，并设置原理图图纸尺寸为A4（1分）

(2)画原理图，必须将自制元件符号用于原理图（4分）

要求：在原理图下方注明自己的工位号。

4．  在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。（2x2=4分）

（1）LED元件封装

要求：矩形焊盘为LED正极

焊盘之间距离：100mil

焊盘直径：60mil

焊盘孔径：30mil                             图1  LED元件封装

（2）开关元件的封装

要求：焊盘之间距离：

X方向：依次为260mil。

Y方向：175mil

焊盘直径：80mil

焊盘孔径：45mil

- 5. PCB板设计（4分）。

要求：

（1）电路板尺寸为不大于：1800mil（宽）×2000mil（高）（1分）

（2信号线宽15mil，VCC线宽20mil，接地线宽30mil; （2分）

（3）要求布局合理、布线完整、外形尺寸合适、走线简介。（1分）

零零电子科技

化整为零，聚零为整。培养电子兴趣，提升电子技能。

开发提供大量价廉物美的电子实训套件、竞赛套件、电子实训材料、实训工具、电子实训资料、大赛真题、电子教案、电子课件等，需要者请联系。

销售地址：重庆市江津区

联系电话：13635486218  15923576147

电子邮箱：lh51898@126.com       000@00dz.com

网站地址：http://www.00dz.com

淘宝地址：http://00dz.taobao.com