  - 产品描述

| 产品名称 | 红外线遥控装置 |
| --- | --- |
| 产品功能及原理简介 | 通过红外发射器上的两个按钮，遥控主板上的直流电动机的工作和发光管的循环点亮。 - 红外发射电路 该电路主要由时基集成电路NE555﹑按键﹑红外发射管构成。按下不同的按键，在接收端产生相应的工作效果。 - 红外接收及控制电路 该电路主要由红外接收﹑运算放大器﹑锁相环译码器LM567﹑两路输出控制电路组成。 两个锁相环译码器U3﹑U4，各自识别自己对应的按键，识别成功后在LM567第8脚输出低电平，控制对应的电路，具体如下： 若SW1按下，则继电器吸合，直流电动机转动；放开SW1电动机停止转动。 若点动按键SW2，则发光二极管D4 ~ D7顺次循环点亮。 |
| 电 路 调试方法及元件说明 | 电路焊接好后，检查无误，即可通电调试。 - 调试发射电路 接通电源，连接器CON1的VCC1﹑GND分别接通电源的 +8V和地。 分别按下SW1和SW2，用示波器测红外线发光管两端，有不同的波形。 - 调试接收及控制电路 将红外发射管与红外接收管对准。 - 调节可调电阻W1，使按下SW1时，U3第8脚输出低电平，继电器动作，电机旋转；放开SW1时，U3第8脚恢复高电平，继电器释放，电机停转。 - 调节可调电阻W2，使按下SW2时，U4第8脚输出低电平。点动SW2时，发光二极管能顺次点亮。 - 按钮SW1与SW2之间无干扰。 |
|  | - 继电器介绍 继电器是自动电路中常用的器件，是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。电磁式继电器一般由铁芯﹑线圈﹑衔铁﹑触点簧片等组成的。只要在线圈两端上一定的电压，线圈中产生电磁场，衔铁动作，动触点跳切换位置，常开触点吸合，同时长闭触点断开。当线圈断电后，电磁铁的吸力也随之消失，触点恢复原来状态。继电器管脚如图1 所示： - 集成电路LM567 LM567是一块锁相环译码器，工作频率＜500KHZ。其内部方框图和引脚图如图2所示。 图1 继电器管脚图 图2 LM567内部框图 LM567可以构成振荡﹑调制器﹑解调器，如图3。 LM567各引脚功能简介如下： 1脚：滤波，所接电容应大于2脚电容的两倍。 2脚：进行高频载波调制时，音频信号由该脚输入；进行解调时，音频信号由该脚输出。 3脚：载波输入，Vi>25Mv。 4脚：电源脚。 5脚：振荡输出。若2脚输入音频信号，则该脚输出受音频调制的调频载波信号。 6脚：定时电容。 7脚：接地。 8脚：当3脚收到与本机振荡频率一致的载波时，8脚变为低电平。该脚为集电极开路输出，最大灌电流100mA。 - 集成电路NE555 NE555是一块时基集成电路，它可以构成多谐振动器、单稳态触发器、施密特触发器等。它是一块用途广泛的集成电路。 NE555集成电路管脚如图4，内部等效电路如图5. 图4 NE555管脚图 图5 NE555内部等效电路 1脚：公共地端为负极。 2脚：低触发端TR，低于1/3电源电压时即导通。 3脚：输出端Q，电流可达200mA。 4脚：强制复位端R，不用时可与电源正极相连或悬空。 5脚：用来调节比较器的基准电压，简称控制端VC，不用时可悬空，或通过0.01uF电容器接地。 6脚：高触发端TH，也称阈值端，高于2/3电源电压时截止。 7脚：放电端DIS。 8脚：电源正极VCC。 - 集成电路4558 MC4558是双运放集成电路，它采用8脚双列直插塑料封装，如图6所示。它内部包含两组相同的运算放大器，除电源共用外，两组运放相互独立。4脚接负电源，8脚接正电源。有两组同引脚功能的双运放集成电路还有很多，如TL082，NE5532等。 - 集成电路CD4017 CD4017的基本功能是，在时钟脉冲的作用下，Q0~Q9依次循环输出高电平，没满十个脉冲，进位Qcc输出一个进位脉冲。引脚排列如图8。 图6 MC4558管脚图 图8 CD4017管脚图 |

1.2   产品电路原理图

1.3考试试题

元件筛选与测试（15分）

准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，检测过程中将部分元件检测结果填如下表。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 |  | 标称值（含误差） |  |  | 测量值 | 测量档位 | 每只1分共计2分 | 每支电阻检测错1项，该电阻不得分。 |  |
|  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 2支 |  | 标称值（uF） |  |  | 介质 | 质量判定 | 每只1分共计2分 | 质量判定分为： 可用、断路、短路和漏电4种，按测量结果填写。每支电容检测错1项，该电容不得分。 |  |
|  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 4支 |  | 正向 电阻 | 反向 电阻 |  | 材料 | 质量判定 | 每只1分共计4分 | 质量判定可分为： 可用、漏电流大、击穿和断路4种。 检测错一项不得分 |  |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三极管 1支 |  | 管外形示意图 标出管脚名称 |  |  | 材料 | 质量判定 | 每只1分共计1分 | 质量判定可分为： 可用、漏电流大、击穿和断路4种。 检测错一项，扣1分 错两项以上，不得分 |  |
|  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 继电器 1支 | 管外形示意图 标出公共端和 常开常闭管脚 |  |  | 质量判定 |  |  | 每只2分共计2分 | 质量判定分为： 可用、断路、短路3种， 检测错一项，扣1分 错两项以上，不得分 |  |
| 元件筛选 | 全部元器件 |  |  | 元件应用正确 |  |  | 2 | 装错、漏装或操作损坏元件 扣一份/件 |  |
| 万用表的使用和维护 | 万用表正常使用和维护 |  |  | 操作全过程中，对万用表的使用逐工位检查 |  |  | 2 | 各项操作方法不当及错误操作手法扣一分/项 |  |

电路的调试（40分）

- 实现电路功能（10分）

| 鉴定内容 | 设备 | 技术要求与评分标准 得分 |
| --- | --- | --- |
| 实现功能 | 万 用 表 示 波 器 电子计数器 | 按要求完成各项功能，每项 功能4分，共8分； 元器件及部件损坏，扣2分。 |

- 完成检测报告（13分）

- 利用仪器，检测Uout1-Uout3的输出频率，记录波形并填写下表：（9分）

按下SW1测量Uout1：

| Uout1： 记 录 波 形 | 示波器 | 电子计数器 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 峰峰值： | 频率读数： 周期读数： |

按下SW1测量Uout2：

| Uout2： 记 录 波 形 | 示波器 | 电子计数器 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 峰峰值： | 频率读数： 周期读数： |

遮住D4，测量Uout3：

| Uout3： 记 录 波 形 | 示波器 | 电子计数器 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度档位： 峰峰值： | 频率读数： 周期读数： |

- 在接通电源的情况下，测量集成电路U1和U3各脚电位？（V）：（4分）

U1  NE555

| 引 脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位 （V） |  |  |  |  |  |  |  |  |

U3  LM567

| 引 脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位 （V） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：记录三位有效数字

- 电路分析（7）

1、分析红外发射电路中，R1、R3、R4、D2、D3、SW1、SW2各元件的作用。          （2分）

- 分析红外线信号电路中D4、U2A等元件的作用。（2分）

3、说明继电器线圈上并联的二极管D5的作用。（1分）

- 红外线识别电路中，调试时，调节W1和W2的目的是什么？（2分）

- 故障分析（10分）

（1）在接通电源的情况下，Q1的E极电压不为VCC（大约），分析故障原因。（2分）

（2）集成电路U1无波形输出（Uout1），分析故障原因。（2分）

（3）操作按钮SW1，电动机控制正常，操作SW2发光二极管无反应，分析故障原因。（2分）

（4）操作遥控器按钮SW1，继电器有吸合声，电动机不转，分析故障原因。（2分）

（5）电路正常工作时，无发射或无接收，分析故障原因。（2分）

- 原理图与PCB板图的设计（15分）

要求：（总分15分）

- 考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为T+工位号。

考生的所有文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

工程文件：工位号

原理图文件：sch+××

原理图元件库文件：slib+××

Pcb文件：pcb+××

Pcb元件封装库文件：plib+××

其中：××为考生工位号的后两位。如sch96

注：如果保存文件的路径不对，则无成绩。

在自己建的原理图元件库文件中绘制以下元件符号。

（1） 89S52（1分）

图1  89S52元件符号

（2）数码管符号（2分）

图2  数码管符号

- 绘制原理图，附录2所示。（4分）

要求：分别将

（1）U2的P0.0~P0.7与U3的A0~A7

（2）U3的B0~B7与DS1的a~dp

（3）U4的4个输出端与R4~R7以及DS1的1H~4H

以上三部分之间的连线改为总线形式。

在原理图下方注明自己的工位号。

注：图中的U3（74LS245）可直接使用元件库中的符号。

- 在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。

（1）数码管元件封装（2分）

要求：

焊盘的水平间距：100mil

焊盘的垂直间距：430mil

图3  数码管元件封装

（2）继电器元件封装（2分）

焊盘尺寸：长：150mil；宽：100mil

焊盘孔径：60mil

继电器引脚对应见图4，焊盘间距见图5。

图4  继电器引脚分布                     图5  继电器引脚间距

- 绘制双面电路板图（4分）

要求：

（1）电路板尺寸为不大于：4000mil（宽）×3800mil（高）;

（2）将单片机控制与显示电路和风扇及加热电路分区域布局；所有元件均放置在TopLayer；

（3）信号线宽10mil，VCC线宽20mil，接地线宽30mil;

（4）对风扇及加热电路区域进行铺铜操作，填充格式为45Degree，与GND网络连接，工作层为Bottom Layer；

（5）在电路板边界外侧注明自己的工位号。

- 安全文明（工具设备的使用、维护、安全及文明生产）

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作的，由现场评委负责记录,扣5-10分。

②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。

③现场操作过失未造成严重后果的，由现场评委负责记录,扣10分。

④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。

附录1  电路图元件属性列表

| LibRef | Designator | Comment | Footprint | Library |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | B1 |  | RAD-0.2 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Cap | C3 | 30p | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Cap | C4 | 30p | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Cap Pol2 | C5 | 10u | CC2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 自制 | DS1 |  | 自制 |  |
| 自制 | J1 |  | Relay-SPDT | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Header 10H | JP1 |  | HDR2X5 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| Header 2 | JP2 |  | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| Header 10H | JP3 |  | HDR2X5 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| Lamp | DS2 |  | PIN2 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 2N3904 | Q5 |  | BCY-W3/E4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 2N3904 | Q6 |  | BCY-W3/E4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 2N3904 | Q7 |  | BCY-W3/E4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 2N3904 | Q8 |  | BCY-W3/E4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R4 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R5 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R6 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R7 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R8 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R9 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R21 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R22 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R23 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R24 |  | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Res2 | R33 | 10k | CR2012-0805 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| SW-PB | S1 |  | SPST-2 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Optoisolator1 | SR1 |  | DIP-4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| 自制 | U2 | 89S52 | DIP-40/D53 |  |
| DS87C520-MCL | U2的参考元件 |  |  | Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib |
| 74AC245MTC | U3 | 74LS245 | J020 | FSC Interface Line Transceiver.IntLib |
| SN54ALS04BJ | U4 | 74LS06 | J014 | TI Logic Gate 1.IntLib |
| XTAL | Y1 | 11.0592 | BCY-W2/D3.1 | Miscellaneous Devices.IntLib |

附录2 电路原理图

零零电子科技

化整为零，聚零为整。培养电子兴趣，提升电子技能。

开发提供大量价廉物美的电子实训套件、竞赛套件、电子实训材料、实训工具、电子实训资料、大赛真题、电子教案、电子课件等，需要者请联系。

销售地址：重庆市江津区

联系电话：13635486218  15923576147

电子邮箱：lh51898@126.com       000@00dz.com

网站地址：http://www.00dz.com

淘宝地址：http://00dz.taobao.com