2009山东省职业院校技能大赛

电工电子技术专业电子产品装配与调试试题

工位号                        考号                          成绩

考生须知:

考试时间为4小时，请注意考场纪律和安全操作规范！

任务内容：交通灯控制器的设计、装配与调试

任务要求：根据试题所提供的技术参考或要求，考生在规定时间内完成交通灯控制器原理图设计、模拟调试、PCB板设计、元件选择、焊接调试等工作，并按要求填写相关数据和提供产品样机和电子技术文档。

存档要求：考生在E盘根目录下建立工作文件夹，文件夹名称为“上午（或下午）+考号”，考生所有要上交的电子文档全部保存在工作文件夹下，否则电子文档部分按0分处理。

一、原理图设计（5分）

在附录1中给出了部分控制原理图，请认真阅读控制要求及芯片技术参考资料，利用给定的元件（1N4007二极管4只、10UF/25V电解电容2只、104电容4只、7805集成稳压块1只）设计电源电路。并在附录1图的规定位置绘出。

二、交通灯控制器设计原理电子仿真验证（10分）

根据大赛提供的交通灯控制器原理图在EWB或Multisim软件中进行电子仿真验证，保存文件名为考号。

1. 555构成的振荡器输出用软件中信号发生器直接输出，无须验证555电路。

2. 测试100分频电路输出（A点）的波形（3分）

3. 测试定时电路的输出（B点）的波形（3分）

4. 交通灯闪亮正确（4分）

三、利用DL-165实训台的挂箱搭建电路，实现交通灯控制器的部分功能（10分）

赛场提供搭建用测试导线。

1. 在实训台上搭建5V电源电路（5分）

要求：电源输入为实训台提供交流9V；搭建所用元件：整流桥、电解电容、稳压芯片利用实训台提供元件，独石电容使用赛场提供独石电容考生自己插在IC插座上，将电源电路输出接至实训台提供直流电压表上，记录电压表的读数为       。

2. 在实训台上搭建信号发生器电路（5分）

要求：电源输入为自己搭建产生的5V电源（若5V电源搭建不成功，可直接使用实训台提供的5V电源）；搭建所用元件：电解电容利用实训台提供元件，独石电容使用赛场提供独石电容考生自己插在IC插座上，电阻利用实训台提供定值电阻或电位器，将输出信号接至频率计，将扭子开关打到外测，记录频率计读数为       。

四、在Protel99se或Protel DXP软件环境中绘制PCB图。（20分）

要求：考生所有电子文件均保存在在E盘根目录考生工作文件夹下。

考生保存文件按以下规定命名：

工程文件：考号

Pcb文件：pcb+××

Pcb元件封装库文件：plib+××

其中：××为考生考号的后两位。如sch96

注：1） 如果保存文件的路径不对，则无成绩。

2） 赛场提供电子版原理图，保存在E盘根目录下，文件名为DZZP.SCH。

1. 在自己建的元件封装库文件中，绘制发光二极管元件封装，如下图所示。（5分）

2. 绘制双面电路板图

要求：

（1）电路板尺寸为：8500mil*7500mil; （2分）

（2）将信号发生器电路和其余电路分区域布局；元件均放置在TopLayer；（4分）

（3）信号线宽10mil，VCC线宽20mil，接地线宽30mil; （3分）

（4）对信号发生器电路区域进行铺铜操作，填充格式为45Degree，与GND网络连接，工作层为Bottom Layer；（5分）

（5）在电路板边界外侧注明自己的工位号。（1分）

五、元器件识别、筛选、检测 (10分)

核对检验全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定适用元器件，检测过程中填写下表。

1. 元器件检测（5分）

| 元器件 | 识别及检测内容 |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 3支 | 色环（最后一位为误差） | 标称值(含误差) | 每支1分 共计3分 | 检测错不得分 |  |
|  | 棕黑黑棕棕 | 1K 1 |  |  |  |
|  | 棕黑黑红银 | 10K 10 |  |  |  |
|  | 红紫黑红红 | 27K 2 |  |  |  |
| 电容器 2支 | 数码标志 | 容量值(µ f) | 每支1分 共计2分 | 检测错不得分 |  |
|  | 104 | 0.1 |  |  |  |
|  | 103 | 0.01 |  |  |  |

2. 提供剩余元器件并选择无误（5分）；

注：元器件选择有错的扣0.5到3分；

六、交通灯控制器电路板焊接（30分）

在赛场提供PCB通用板上焊接交通灯控制器。电源使用实训台提供的交流9V电源。

要求：电子产品的焊点大小适中，无漏、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

- 提供焊接的电路板（5分）

- 焊接质量（25分）

注：少于50处每个疵点扣0.5分；疵点50处以上扣25分。

七、交通灯控制器电路板综合调试（15分）

1. 调试（12分）

（1）电源及供电电路工作正常（3分）

（2）信号发生器工作正常（3分）

（3）分频器工作正常（3）

（4）定时器工作正常（3分）

2．检测（3分）

（1）检查电路无误后，接通电源，测量整流桥输出的电压应为                  ；

（2）检测信号发生器信号输出为          HZ；

调试注意事项：

调试过程中如果遇到电源或信号发生器设计或焊接错误，可直接使用实训台提供的5V电源或信号发生器，以免影响后续调试的得分。当使用实训台提供5V电源时，调试部分（1）为0分，当使用实训台提供信号发生器时，调试部分（2）为0分。

附录1 部分原理图

A

B

附录2      电路图元件属性列表

| 元件 | 参数 | Footprint | Library |
| --- | --- | --- | --- |
| R1、R2、R3、R4、R5、R6 | 200Ω 1/4W | AXIAL0.3 | PCB Footprints.lib |
| D1、D4 | 红色LED | 自制 | 自制 |
| D2、D5 | 黄色LED | 自制 | 自制 |
| D3、D6 | 绿色LED | 自制 | 自制 |
| R7 | 1KΩ 1/4W | AXIAL0.3 | PCB Footprints.lib |
| R8 | 27KΩ 1/4W | AXIAL0.3 | PCB Footprints.lib |
| R9 | 10KΩ 1/4W | AXIAL0.3 | PCB Footprints.lib |
| R10 | 3296 104 | SIP3 | PCB Footprints.lib |
| C1 | 104 | RAD0.1 | PCB Footprints.lib |
| C2 | 103 | RAD0.1 | PCB Footprints.lib |
| C3 | 10Uf 25V | RB.2/.4 | PCB Footprints.lib |
| U1、U11 | 74LS08 | DIP 14 | PCB Footprints.lib |
| U2 | 74LS04 | DIP 14 | PCB Footprints.lib |
| U3 | 74LS163 | DIP16 | PCB Footprints.lib |
| U4 | 74LS32 | DIP 14 | PCB Footprints.lib |
| U5、U6、U7、U8、U9、U10 | 74LS160 | DIP16 | PCB Footprints.lib |
| U13 | NE555 | DIP8 | PCB Footprints.lib |
| 电源设计部分 | 104 | RAD0.1 | PCB Footprints.lib |
|  | 10Uf 25V | RB.2/.4 | PCB Footprints.lib |
|  | 1N4007 | DIODE0.4 | PCB Footprints.lib |
|  | 7805 | TO-220 | PCB Footprints.lib |