任务八  三相异步电动机的变极调速

教师：       课型：         课时：         授课班级 ：        授课时间：

教学重点：1、三相异步电动机变极调速原理。

2、双速电动机控制电路的工作原理。

教学难点：1、双速电动机控制电路的工作原理。

2、双速电动机控制电路的安装方法和故障分析。

教学内容：

由三相异步电动机的转速公式

n =

可知，改变转差s，改变电源频率，改变磁极对数均可改变电动机的转速。

绕线式异步电动机可在转子电路中串接电阻启动，适当地选择转子电路串接的电阻，就可实现调速作用这种调速就是改变转差率调速。

改变电源频率调速本书将在电力电子整流与逆变电路中讲解。

本节重点研究变极调速。

知识链接1     变极对数的原理

（一）双速电动机的原理

由图5-38可知，每相定子绕组由两个绕组组成，当两个绕组串联时，U2、V2、W2悬空，U1、V1、W1接电源，就是三角形连接；而U1、V1、W1接在同一点，U2、V2、W2就是双星性连接。

（a）三角形连接                         （b）双星形连接

图5-38  /yy双速电动机的定子绕组连接

三角形连接时是4极电动机，双星形联接时是2极电动机，其磁极对数的组成如图5-39所示。

（a）三角形连接两绕组串联             （b）双星形连接两绕组并联

图5-39 /yy定子绕组的磁极对

双速电动机可以连成/yy ，也可以连成y/yy。如图5-40所示，y /yy双速电动机，定子绕组作星形连接时，为4极时机，双星形连接时，为2极电动机。

（a）定子绕组星形连接                （b）定子绕组双星形连接

图5-40 y/yy定子绕组的结构

2、三速电动机的原理

三速电动机要两套绕组，一套绕组可变极对数，另一套绕组不可变极对数。如图5-41所示。

（a）4/8极定子绕组                       （b）6极定子绕组

图5-41 三速电动机的定子绕组

电动机如要低速运转时，U1、V1、W1接电源，U2、V2、W2悬空，电动极为8极三角形接法低速运行。U1、V1、W1端点连在一起，U2、V2、W2接电源，电动机为4极双星形接法高速运行。而将U3、V3、W3接电源，电动机为6极星形接法，中速运行。

如果把图3-41（b）的星形连接改成y/yy的6级、12级双速定子绕组，电动机就变成了12极、8极、6极、4极的四速电动机。

变极调速的电动机结构复杂，不能连续调速。变极调速电动机以双速电动机最为常见。

知识链接2     双速电动机的控制电路

如图5-42所示，双速电动机控制电路的工作原理如下：

图5-42  /yy双速电动机的控制电路

三角形低速运行：

KM1主触头闭合电动机接法低速运行

按下SB1KM1线圈得电       KM1自锁触头闭合自锁

KM1联锁触头分断锁住KM2、KM3

双星形高速运行：

按下复合按钮SB2，KM1线圈断电释放。由于KM1常闭触头重新闭合，SB2常开触头闭合，所以

KM3主触头闭合电动机双星形接法

KM3线圈得电      KM3自锁触头闭合自锁

KM联锁触头分断锁住KM1线圈

KM2联锁触头分断锁住KM1线圈

KM2线圈得电       KM2自锁触头闭合自锁

KM2主触头闭合电动机双星形高速运行

操作分析   双速电动机的控制

（一）实训目的

1、掌握双速电动机控制电路的安装方法。

2、能够熟练地画双速电动机控制电路的安装图。

3、能熟练地检修断路、短路等故障。

（二）实训器材

1、双速电动机控制电路（演示、模板）。

2、双速电动机控制电路套件（2人一组）。

3、常用电工工具、电工仪表、导线、回路标号管等。

（三）画出/yy双速电动机控制电路的安装图。

（四）根据原理图及安装图安装双速电动机控制电路。

（五）用万用表检测电路。

（六）分析并改错下列由于安装错误而出现的故障：

1、按下SB1，熔芯FU2即烧断；

2、按下SB2，速度不能切换；

3、按下SB3，不能停机；

4、按下SB1不启动或变成点动控制。

例如：当KM2常闭触头误接成KM2常开触头、FU2熔芯没装、电源开关没合闸，这些都会使电动机低速运行不能启动，电动机低速不能启动还有其他原因，请读者根据安装过程中的错自己分析。

（七）注意事项

1、主电路中双速绕组接线要正确，必要时可翻阅产品说明书。

2、、、主触头不能接错。

3、回路标号标注要正确，每接一根线的同时就标注好回路标号。

（八）完成实习报告